시스템 전체 흐름도

입력 (Input)

CCTV 카메라 (RTSP) / 로컬 영상 파일

↓

전처리

OpenCV 프레임 추출 야간 자동 밝기 보정 (CLAHE)

↓

객체 인식

YOLOv8 (nano) 추론 person · car 클래스 필터링

↓

정지 차량 판정

좌표 비교 기반 자체 알고리즘 10초 이상 이동량 30px 미만 → pk.car

↓

위험 판단

(이동) 차량 + 사람 동시 존재 사람의 발 위치 ∈ ROI → 위험 상태

↓

시각·청각 경고

빨간 테두리 + 경고 텍스트 경고음 (Web Audio API) 자동 재생

↓

이벤트 자동 저장

캡처 이미지 · 전 5초 + 후 10초 클립 영상 CSV 로그 기록

위험 판단 로직 흐름도

프레임 수신 및 YOLOv8 객체 탐지

↓

조건 ① 사람 객체 존재?

NO → 🟢 정상 / YES → 다음 단계

↓

조건 ② 이동 차량 존재? (정지 차량 제외)

NO → 🟢 정상 / YES → 다음 단계

↓

조건 ③ 사람의 발 위치가 ROI 내부?

NO → 🟢 정상 / YES → 다음 단계

↓

🚨 위험 상태 (Danger)

3가지 조건 모두 만족 시 위험으로 판정

↓

이전 상태가 정상 → 위험 전환?

YES → 이벤트 트리거 (이미지 저장 + 10초 후속 녹화 + 클립 저장 + 경고음, 15초 쿨다운) NO → 상태 유지 (위험 상태 유지, 중복 발생 방지)

정지 차량 판정 알고리즘 (좌표 비교 방식)

AI 객체 추적(ByteTrack 등) 사용하지 않고 YOLO 좌표만으로 정지 여부 판정

① 프레임의 차량 중심 좌표 추출

YOLOv8 결과에서 class='car' 박스의 중심 (cx, cy) 계산

↓

② 기존 슬롯과 거리 매칭

현재 좌표와 가장 가까운 슬롯(MATCH_DISTANCE_PX=80) 찾아 매칭

↓

③ 매칭 성공 → 위치 이력에 추가

(현재시각, 좌표) 형식으로 슬롯에 누적 저장

↓

④ 10초 이전 위치와 비교

현재 좌표와 10초 전 좌표의 유클리드 거리(현재좌표 − 10초전좌표) 측정

↓

⑤ 거리 < 30px → 정지 차량 판정

is_parked=True 플래그 부여, 위험 판단에서 제외, pk.car 라벨

💡 알고리즘 채택 이유

ByteTrack 등 AI 추적 알고리즘은 CPU 환경에서 FPS 급감 발생 → 좌표 비교만으로 충분히 정확하면서 실시간성을 유지할 수 있는 자체 로직 설계 → 유클리드 거리 공식: d = √((x₁−x₂)² + (y₁−y₂)²)

이벤트 클립 영상 저장 흐름도

전 5초 + 후 10초 = 총 15초 클립 자동 녹화

| 전 5초 (frame_buffer) | ⚡ 이벤트 발생 (t = 0초) | 후 10초 (post_frames) |
| --- | --- | --- |
| 이벤트 발생 직전 5초 분량의 프레임을 순환 버퍼(deque)에 항상 보관 | 이벤트 트리거 시점 (전·후 클립의 경계점) | 이벤트 트리거 후 10초 동안의 프레임을 실시간으로 수집 |

① 발생 즉시 (t = 0초)

• 캡처 이미지 저장 (.jpg) • pre_frames = buffer 복사 (직전 5초 프레임) • post_recording = True (후속 녹화 시작)

↓

② 후속 녹화 (이벤트 이후 10초간)

• 매 프레임 post_frames 리스트에 누적 • 동시에 실시간 모니터링은 계속 진행 • 15초 쿨다운 적용으로 중복 이벤트 방지

↓

③ 10초 후 클립 영상 저장

• 전 5초 + 후 10초 프레임을 합쳐 .mp4 생성 • 재생 시 H.264 자동 변환 + 결과 캐싱 • CSV 로그에 시간 · 소스 · 파일명 기록